建设项目竣工环境保护

验收调查表

项 目 名 称: 石热入济长距离输送供热工程（泰安段）

建设单位(盖章):济南热力集团有限公司

编制单位：山东蓝昕环保测试分析有限公司

2024年11月

建设单位（盖章）：济南热力集团有限公司

电话：15069966187

邮编：250011

地址：山东省济南市历下区解放东路3号

编制单位（盖章）：山东蓝昕环保测试分析有限公司

电话：13964180098

邮编：250100

地址：山东省济南市高新舜风路322号生产厂1号楼

表 1 项目总体情况

| 建设项目名称 |  | 石热入济长距离输送供热工程（泰安段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 济南热力集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 张学谦 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  | 尹帅 |  |
| 通信地址 |  | 济南市历下区解放东路3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 15069966187 |  | 传真 |  |  |  |  |  | -- |  | 邮编 |  | 250011 |
| 建设地点 |  | 山东省肥城市石横镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 |  | 新建 |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | 146 城市（镇）管网 及管廊建设 |  |  |
| 环境影响报告表名称 |  | 济南热力有限公司石热入济长距离输送供热工程（泰安段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价单位 |  | 山东优纳特环境科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 |  | 济南城投设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价 审批部门 |  | 泰安市生态环境局 |  | 审批文号 |  |  |  |  | 泰肥环境审报告表〔2023〕 31号 |  |  | 审批时间 |  | 2023年 07月19日 |
| 可研报告审批部门 |  | -- |  | 审批文号 |  |  |  |  | -- |  |  | 审批时间 |  | -- |
| 环境保护设施 设计单位 |  | 济南城投设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施 施工单位 |  | 济南能源工程集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施 调查单位 |  | 山东蓝昕环保测试分析有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算 （万元） |  | 21168 | 其中：环境 保护投资（万元） |  |  |  |  | 250 |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 1.2% |
| 实际总投资 （万元） |  | 21168 | 其中：实际 环保投资（万元） |  |  |  |  | 250 |  |  | 实际环保投 资占总投资比例 |  |  | 1.2% |
| 设计生产能力 |  | 建设管径2×DN1400供热管线，总长度4.5千米 |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  | 2023年07月 |  |  |
| 实际生产能力 |  | 建设管径2×DN1400供热管线，总长度4.5千米 |  |  | 试压调试日期 |  |  |  |  |  |  | 2023年10月 |  |  |
| 项目建设 过程简述 | 济南热力集团有限公司是济南市属国有独资大型能源企业，隶属于济南能源集团有限公司，是集热力生产、供应与服务，能源技术开发、咨询与应用，能源设施建设与维修于一体的综合性大型企业，主要承担济南市区域内的供热保障任务。集团公司注册资本6亿元，资产总额228.45亿元，现有职工2629人，供热开户面积2.56亿平方米。集团公司下辖16个子公司，换热站3056座，调峰热源厂一座，供热管网7673.408公里，工业用户10家。 为解决济南西部城区居民冬季清洁取暖的问题，同时降低城市总体煤炭能源消耗，济南热力集团有限公司按照济南市委、市政府域外余热引入工作部署，规划建设了“石热入济长距离输送供热工程（泰安段）”，作为外热入济通道的重要组成部分，充分利用济南域外余热资源，向济南中西部城区供暖，可为济南西部城区及长清区输送约25600m3/h热水流量，可解决7000万m2的供热需求，有效弥补供热缺口。此外，通过多项技术提温升质后集中供热，替代城区燃煤锅炉取暖，减少城市煤炭消耗和降低大气环境污染；同时避免城市建设大量分散燃气壁挂炉等取暖，造成冬季气源紧张和氮氧化物排放浓度较高等二次污染，对济南市节能减排和大气环境质量改善起到良好促进作用。 “石热入济长距离输送供热工程（泰安段）”（以下简称“本项目”）作为解决济南西部供热需求的重点工程，目的是计划将“石横电厂余热”引入济南城区。因地制宜的统筹济南周边可利用的电厂余热资源，发展长输管网集中供热， 将大幅度提高城市清洁取暖率，满足民生清洁供暖的需要。 2023年04月，济南热力集团有限公司委托山东优纳特环境科技有限公司编制了《济南热力集团有限公司石热入济长距离输送供热工程（泰安段）环境影响评价报告表》并报送至泰安市生态环境局，2023年07月19日，泰安市生态环境局对本项目做出批复（泰肥环境审报告表〔2023〕31号，详见附件2）。 本项目于2023年07月开工建设，2023年09月30日竣工，10月06日进行试压调试，实际投资21168万元，其中环保投资250万元，占总投资1.2%，本项目位于肥城市石横镇，起点位于石横电厂厂区西南侧拟建首站，沿厂区内西侧围墙向北敷设，敷设至厂区西北角后出厂区。自石横电厂出线后沿电厂西侧乡村道路接至红石河，架空管过红石河，穿越石横发电厂社区，向北沿赵庄水库东侧、北侧道路敷设，后沿西北方向斜穿农田敷设至平石路；自平石路向北方向沿农田直埋敷设至平阴界。管径2×DN1400，总长度约4.5公里（含厂区内1.3公里）。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的规定和要求，济南热力集团有限公司对本项目启动竣工环境保护验收工作。 2024年11月，济南热力集团有限公司委托山东蓝昕环保测试分析有限公司承担本项目竣工环境保护验收调查报告的编制工作。接收委托后，编制单位组织技术人员对工程设计、环评文件及批复等资料进行了认真研读，并于2024年11月19日-11月21日赴现场进行了实地踏勘，在调查了解项目周边自然环境状况，项目运行及生态影响及恢复措施的基础上，按照环境保护法律、法规和有关规范规定，编制完成了《济南热力有限公司石热入济长距离输送供热工程（泰安段）竣工环境保护验收调查表》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 2 调查范围、因子、目标、重点

| 调查范围 | 根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ 394-2007）要求，并结合本项目实际建设情况，本项目验收调查范围与环评阶段范围一致，即济南热力有限公司石热入济长距离输送供热工程（泰安段）全部建设内容。详见表2-1。 表2-1 调查范围 环境要素; 调查范围. 生态环境; 管道中心线向两侧外延300m，总评价范围为2.9km2. 水环境; 1030灌渠、红石河、赵庄水库 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。. |
| --- | --- |
| 调查因子 | 1、大气环境及污染源：扬尘、燃料废气等； 2、声环境：等效连续A声级LAeq； 3、水环境：pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮； 4、固体废物：废弃土石方和生活垃圾； 5、生态环境：项目占地情况、生物种类，植被分布及水土流失防治情况，生态建设及保护措施落实情况及有效性。 |
| 环境敏感目标 | 本项目所在区域环境空气质量功能区为二类区，常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单中的二级标准；声环境功能区执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类、4a类标准；地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准；地表水赵庄水库及红石河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体。 本项目是济南域外余热入济通道的重要组成部分，主要敷设于道路下方、防护绿带下方，管道工程均为临时占地，施工后及时复垦，不新增永久占地，根据济南市划定的生态保护红线总面积，本项目占地不在生态红线区范围内，项目选址符合生态红线相关要求。依据项目特点和沿线地区环境特征，在查阅《济南热力集团有限公司石热入济长距离输送供热工程（泰安段）环境影响评价报告表》等相关资料的基础上，结合现场勘查，本项目区域主要环境影响保护目标详见表2-2。 表2-2 本项目主要环境保护目标及保护级别 环境要素; 环境保护目标名称; 相对 方位; 距离 本项目; 环境功能. 大气环境; 赵庄村; W; 15m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 地表水环境; 赵庄水库; W; 16m; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）IV 类. 红石河; 架空管穿越. 1030 干渠; 架空管穿越. 声环境; 赵庄村; W; 15m; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2 类. 生态环境; 永久基本农田; 穿越; --. |
| 调查重点 | 验收调查的重点是工程变化、施工期对植被、施工作业区域造成的生态影响及生态恢复情况，工程运营期造成的声环境影响及采取措施，以及环境影响报告表和工程设计中提出的各项环境保护措施落实情况及其有效性，并对存在的环境问题提出环境保护补救措施。 （1）工程概况：工程实际建设情况与环评阶段是否存在重大工程变更。 （2）生态环境：工程永久占地及临时占地对土地利用和植被的影响。场内道路边坡是否产生水土流失、沿线排水工程是否合理、临时施工用地是否符合相关要求等，对已采取的生态保护和恢复措施进行有效性评估。 （3）水环境：重点调查施工道路、施工废水是否造成明显的环境影响，采取何种措施予以防治等。 （4）固体废物：重点调查工程开挖土石方的处置，运行期生活垃圾、危险废物的收集、贮存、处理和影响。 （5）环境保护目标基本情况及变更情况。 （6）环保措施执行情况，调查工程落实环保措施情况，明确是否满足竣工环保验收条件。 （7）环境影响评价文件及环影响评价审批文件中提出的环境保护措施落 实情况及其效果、环境风险防范与应急落实情况及有效性。 |

表 3 验收执行标准

| 环境 质量 标准 | - （1）环境空气： - 执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准； - （2）地表水： - 地表水赵庄水库及红石河执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的IV类标准； - （3）地下水： - 执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准。 - （4）声环境： - 执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放 标准 | - （1）废气： 采取在施工工地、临时堆场周围设置连续封闭围挡，对施工场地、临时堆场设置符合要求的密目防尘网或防尘布，物料、渣土运输车辆密闭蓬盖，施工工地车行道路应当采取硬化措施，施工场地出口内侧设置洗车平台，定期酒水清扫抑尘和车辆冲洗，做好扬尘污染防治工作。施工管道焊接废气要采用移动焊烟收集处理设施处理后排放。 - （2）废水： 本项目施工期施工场地设置移动式生态厕所，委托环卫部门定期清运；车辆、施工设备等冲洗水经沉淀后回用，不外排。营运期无废水排放。 - （3）噪声： 选用低噪声施工机械和工艺，合理布置施工场地，严格控制施工噪声。合理安排施工作业时间，临近敏感目标一侧设置临时声屏障等减轻施工噪声影响，施工期噪声要达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的标准。 - （4）固体废物： 管道开挖过程中的土方全部回填；施工废料等回收综合利用，生活垃圾委托环卫部门清运处理。施工废水经沉淀后全部回用，不得在河道范围内设置材料堆放场地、施工场地等临时工程，临时占地及堆场要及时复垦、恢复。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目主要建设内容为热水管线铺设为市政供公用工程，建成后项目运营期不产生SO2、NOx和工业粉尘；无废水排放，因此无需申请总量控制指标。 |

表 4 工程概况

| 项目名称 | 济南热力有限公司石热入济长距离输送供热工程（泰安段） |
| --- | --- |
| 地理位置 | 本项目位于山东省肥城市石横镇，平面路由布置见图4-1、项目地理位置见图4-2。本项目地理坐标为： 起点：116度30分36.000秒，36度12分32.400秒 终点：116度29分56.400秒，36度14分24.400秒 |
| 1、主要工程内容及规模： 本项目位于肥城市石横镇，起点位于石横电厂厂区西南侧建设首站，主要工程内容是沿厂区内西侧围墙向北敷设，敷设至厂区西北角后出厂区。自石横电厂出线后沿电厂西侧乡村道路接至红石河，架空管过红石河，穿越石横发电厂社区，向北沿赵庄水库东侧、北侧道路敷设，后沿西北方向斜穿农田敷设至平石路；自平石路向北方向沿农田直埋敷设至平阴界。管径2×DN1400，总长度约4.5公里（含厂区内1.3公里）。 本项目主要建设内容包括管网的敷设以及相应配套的沟槽开挖支护以及路面恢复等土建工程，其中，采用架空方式跨越红石河及1030干渠。本项目主要建设内容见表4-1。 表4-1 本项目热力管线敷设方式汇总表 序号; 名称; 管径; 起止点; 长度（km）; 是否与环评一致. 1; 石横电厂红线内; 2×DN1400; 首站—石横电厂红线; 1.3; 与环评一致. 2; 石横电厂红线至平阴界; 2×DN1400; 石横电厂红线—平阴界; 3.2; 与环评一致. 3; 合计; --; --; 4.5; 与环评一致. 图4-1本项目路由图 |

图4-2本项目地理位置图

- 2、实际工程量及工程建设变化情况： 经现场勘察，本项目实际建设内容与环评及批复内容一致，目前施工期结束项目建设完毕，现场生态恢复良好，不存在《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）中所列内容，主要工程组成内容详见表4-1。 表4-1 本项目工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容及规模; 是否与环评 一致. 主体工程; 石横电厂红线内供热管网工程; 管径2×DN1400，起止点为首站——石横电厂红线，长度共1.3km; 与环评一致. 石横电厂红线至平阴界供热管网工程; 管径2×DN1400，起止点为石横电厂红线——平阴界，长度共3.2km; 与环评一致. 临时工程; 施工便道; 依托项目工程区管道沿线道路、空地。施工场内可结合实际情况，就近布置施工临时通道。; 与环评一致. 临建设施; 项目分段施工，施工点较分散，施工现场设置临时工棚，施工设备及临时料场设置于道路一侧或空地处，加临时围挡。; 与环评一致. 弃土弃渣; 项目施工过程中产生渣土临工程施工区临时堆放，加临时围挡。产生的渣土及时回田消纳，做到工完场清。; 与环评一致. 环保工程; 废气治理; 项目运营期不产生废气；施工期产生扬尘，采取施工围挡、帆布遮盖，绿化等措施。; 与环评一致. 废水治理; 项目运营期不产生废水；施工期产生施工员工生活污水，产生量较少，采取移动式生态厕所收集后直接外运。; 与环评一致. 噪声治理; 项目运营期不产生噪声。施工设备选用低噪声设备，施工区围挡，采取基础减震、安装减震垫等降噪措施。; 与环评一致. 固体废物治理; 项目运营期不产生固体废物。施工员工产生生活垃圾集中收集，交由当地环卫部门处理。施工剩余废料依托当地职能部门有偿清运。; 与环评一致. 生态保护; 项目按作业区分段方式施工，采取相应的水土保持措施，施工场地恢复、绿化，沿线生态绿化、土地裸露生态修复等措施。; 与环评一致. 公用工程; 供水工程; 施工生活用水利用附近村庄的自来水。; 与环评一致. 供电工程; 施工照明、施工用电依托当地供电系统，利用附近电网电源和建筑物原有电源。; 与环评一致. - 3、本项目管道建设方案及施工方案： 本项目主要为管线施工过程，施工流程见图4-3。 图4-3 本项目供热管道施工工艺流程图 （1）管道建设方案 本项目新建DN1400热力管网4.5公里，设计供回水温度为125/40℃，设计压力兆帕，管道压力等级PN25。 ①石横电厂厂区内配套管网 石横电厂厂区内管网接自厂区西南侧拟建首站位置，沿厂区内西侧围墙向北敷设，敷设至厂区西北角后出厂区，管道拟采用直埋方式敷设，总长度约1.3公里。 ②石热入济长距离输送供热工程（泰安段）配套管网 自石横电厂出线后沿电厂西侧乡村道路接至红石河，架空管过红石河，穿越石横发电厂社区，向北沿赵庄水库东侧、北侧道路敷设，后沿西北方向斜穿农田敷设至平石路；自平石路向北方向沿农田直埋敷设至平阴界，管径2×DN1400，总长度约3.2公里。 （2）施工方案 ①施工机构、施工力量及施工组织 成立指挥部，负责该项目的建设，对全线施工计划、进度、质量、财务、外购材料、施工机具设备、施工技术、竣工验收及工程决算进行统一管理；充分发挥地方各级部门优势，参与组织民工、自采材料的开采运输供应、三通一平等相关环节的配合与协调。 为保证按期优质施工，选择和组织具有相关技术实力、施工经验的施工队伍进场施工。重点和关键工程（穿越河流等）尽早开工，充分利用工期，对工程实施进行缜密组织和科学管理。 ②准备工作 管道开挖施工应充分注意当地水网和农田水利设施，不能影响泄洪、排涝和农田灌溉。材料运输以汽车为主，材料运输车采取蓬盖、密闭等措施。 ③路面恢复 根据道路等级与技术要求，遵循因地制宜、合理选材、方便施工、利于养护的原则，对路面恢复进行综合设计，以达到技术经济合理，安全舒适的目的。路面结构应按土基和垫层稳定，基层有足够强度，面层有较高抗疲劳、抗变形和抗滑能力等要求设计。结合现状道路情况，具体路面结构设计不低于现状道路标准等级。路基填筑时，填方路基应优先选用级配较好、力学指标较高的山皮土、碎石土、砾石土、风化岩等粗粒料作为路基填料；路基填料应取样并进行击实，以确定是否满足强度要求；严禁使用泥炭、淤泥、冻土、强膨胀土、有机土及易溶盐含量超标的土填筑路基。路床和浸水部分的路堤，不应直接采用粉质土填筑；液限＞50%、塑性指数＞26的细粒土不得直接作为路基填料。 ④雨期施工方案 a.雨季施工准备： - 以预防为主，掌握天气预报和施工主动权。 - 工期安排紧凑，集中力量打歼灭战。 - 作好排水系统，防排结合。 - 准备好防雨物质，如棚布、罩棚。 - 加强巡查检查，发现积水、挡水处，及时疏通，道路工程如有损坏，应及时修复。 b.施工特点及质量控制要求： 土路基：有计划地集中力量，组织快速施工，分段开挖。切忌全面开花或战线过长，挖方地段要留好横坡，作好截水沟，坚持当天挖完、填完、压完，不留后患。因雨翻浆地段，坚持换料重填。路基填土施工，应按2%~4%以上横坡整平压实，以防积水。 基层：对稳定材料基层，应坚持拌多少、铺多少、压多少。下雨来不及完成时，也要碾压 1~2 遍，防止雨水渗透。 面层：沥青面层不允许下雨或下层潮湿时施工，雨期应缩短施工长度，加强工地现场与沥青拌和厂联系，应作到及时摊铺、及时碾压完成；水泥混凝土路面施工时， 搅拌站要搭遮阳棚，工作现场要支搭简易、轻便工作罩棚，以便下雨时继续完成。雨期作业工序要紧密衔接，应及时浇注、振动、抹面、养生。 ⑤回填方案 - 回填土中不得含有碎砖、石块、大于100mm的冻土块及其他杂物； - 回填压实应不得影响管道和结构的安全管顶或结构顶以上500mm范围内应采用人工实，不得采用动力夯实机或压力机压实； - 回填时，要求两侧同时回填，以防管道中心线偏移，回填要求分层实,人工实每层 200~250mm平板机械夯实每层250~300mm,回填密度应符合下列设计规定： - 胸腔部位不应小于95%； - 管顶或结构顶上500mm 范围内不应小于87% - 管道胸腔部位填中砂，填砂范围为沟槽底部至保温管顶以上 200mm，其他部位采用中粗砂分层实，加设一套泄漏检测光纤设施，敷设位置为两管底侧下方。本项目回填示意图见图4-4。 图4-3 本项目回填示意图 - 4、工程占地及平面布置： 本项目为管道工程，工程施工工场布置遵循方便施工、占地少、节省投资、兼顾全局、突出重点的原则。本项目在施工期间对施工各项永久和临时设施统筹安排，合理布置，并做好施工各阶段的相互协调，紧密衔接，保证工程顺利实施完成。施工按片区分段进行，采用分段集中布置方式进行施工布置。施工现场原则不设施工营地，本项目在各工程段沿线施工布置区，依托施工沿线道路一侧空地、荒草地等作为施工材料和施工机械临时停放场，项目采取分段施工，施工期短，工完场清，施工结束后，对施工场地进行全面整地并撒播草籽绿化，恢复原貌。 - 5、工程环境保护投资： 本项目总投资21168万元，其中环保投资主要包括施工期污染治理设施、废气、废水处理及绿化投资等治理措施，实际投资金额250万元，环保投资占比1.2%。详见表4-2。 表4-2 项目环保投资估算表 项目; 内容; 环评阶段 投资额（万元）; 实际投资额（万元）. 废气治理; 洒水逸尘; 25; 25. 帆布遮盖、施工围栏等; 20; 20. 噪声治理; 设备减振降噪、施工机械保养; 25; 25. 临时隔声屏障（围栏）; 10; 10. 固废治理; 生活垃圾清运; 5; 5. 生态保护; 场地恢复、绿化、水土保持工程等措施; 100; 100. 环境监测; 施工期大气环境、噪声等监测; 50; 50. 其他; 环境管理人员培训、环境保护宣传、环境保护设计及其他咨询费等; 15; 15. 合计; ——; 250; 250.

- 6、与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 （1）施工期主要污染工序 1、废气 本项目施工期废气主要是扬尘（TSP）和燃油废气，主要污染因子为CO、NOx和THC等，扬尘主要来源于土方挖掘填埋作业、物料运输车辆作业等，燃油废气主要来源于运输车辆及工程动力设备运转产生。按照要求，本项目在施工过程中配备并规范使用移动焊烟净化器，并通过设置洗车平台、采取洒水降尘、车辆篷布遮盖、加水防护等措施；管理方面，通过加强施工计划、管理等手段等减轻对周围环境的影响。 2、废水 本项目施工期废水主要为生活污水及少量施工废水，主要污染因子为COD、SS、氨氮。主要来源于施工人员办公和运输车辆清洗及雨水冲刷场地产生，生活污水采取移动式生态厕所收集后直接外运。此外，施工期会产生少量试压废水，该水为处理后的软化水，试压结束后排入市政管网。 3、噪声 本项目施工噪声主要为运输土石方及其它建筑材料的载重汽车行驶所产生的噪声，主要来源于施工作业机械，如挖掘机、定向牵引钻机、汽车吊和电焊机等设备运转，通过调整施工时间、设置移动式隔声屏障等措施减轻对周围环境的影响。 4、固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要是废弃土石方、施工废料和生活垃圾。主要来源于施工人员办公及施工过程产生的废弃建材、沥青废渣、包装材料、废抑尘网、沉淀泥浆等，经统一收集后外售废旧物资回收部门进行综合利用，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 5、生态影响 本项目施工期临时占用管道沿线林地、草地及部分道路用地，对生态影响主要表现在土地利用方式、生物、水土流失、景观生态等方面。机械化施工会对场地土壤或地表植被造成影响，从而造成占地区域内水土保持功能降低或丧失，由于植被的破坏，对占地区景观环境影响也较大。此外，也对动物的活动区域、觅食范围等造成了阻隔影响，生物多样性也随之降低，导致占地区域的生态平衡遭到破坏。由于本项目为供热管线建设，施工过程中造成的影响是暂时的，在土方回填压实后，因施工破坏而影响水土流失的各种因素在各项水土保持措施后逐渐消失，并且随着时间的推移，各项措施的水土保持功能得到发挥，生态环境得到恢复和改善，水土流失量逐渐减少，直至达到新的稳定状态。 （2）营运期主要污染工序 本项目主要建设内容为供热管线铺设，主体工程DN1600钢管采用Q355B、Q235B、L290、L360等材质，保温层为硬质聚氨酯泡沫塑料，保护层为聚乙烯外护管。项目运营期传输介质为水，运营期无污染产生，不会对地下水及土壤造成污染，对周围环境影响较小。 综上所述，本次验收不对本项目进行环境监测。

表 5 环境影响评价回顾

- 环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水等） 1、生态环境影响 由于该工程为供热管线建设类项目，施工过程中造成的影响是暂时的，在土方回填压实后，因施工破坏而影响水土流失的各种因素在各项水土保持措施后逐渐消失，并且随着时间的推移，各项措施的水土保持功能得到发挥，生态环境得到恢复和改善，水土流失量逐渐减少，直至达到新的稳定状态。 2、声环境影响 施工期噪声主要来源于各类建筑施工机械以及来往运输车辆的噪声，噪声值约为80～90dB（A）。噪声源主要来自施工作业机械，如挖掘机、定向牵引钻机、汽车吊和电焊机等，其强度在 88~95dB(A)。施工机械间歇使用，且施工时间较短。主要噪声源为挖掘机、定向牵引钻，从计算结果可以看出：主要机械在40m以外均满足建筑物施工场界昼间噪声限值75dB(A)，而在夜间若不超过55dB(A)的标准，其距离要远到200m以上。 施工一般在白天，采取加隔音板等措施隔声降噪；夜间尽量避免施工活动， 尤其是经过村庄或距离村庄较近时，把对村民的影响降至最低，故对周围环境造成的影响是可以接受的。 整体来说，管道线路施工产生的噪声对于整个管道而言，将存在于整个施工工程中，而对于某一局部地段来说则为几天，影响时间相对来说较短，也就是说施工期的这些噪声源均是短暂的，只在短时期对局部环境造成影响，待施工结束后这些影响也随之消失。 3、大气环境影响 （1）扬尘影响分析 施工扬尘使工地周围空气环境 TSP 指标增加，在大风不利气象条件下，施工扬尘影响更为明显，根据类比资料，在风速4.6m/s时，施工扬尘将造成150m 范围内空气 TSP 超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。所以， 在一般情况下，不利天气下扬尘会对周边的环境空气造成影响。 （2）施工设备尾气 施工中各种工程机械和运输车辆在燃汽油、柴油时排放的尾气含有 THC、颗粒物、CO、NOx 等大气污染物，排放后会对施工现场有一定影响。 施工车辆在现场范围内活动，尾气呈面源污染形式，尾气扩散范围有限， 车辆为非连续行驶状态，施工采用分段进行，在每段施工时间有限，污染物排放时间和排放量相对较少，所以不会对周围大气环境有明显影响。 4、水环境影响 施工期废水主要为施工人员生活污水、管道试压废水。 （1）生活污水 本项目施工期生活污水总量约为1752t/a，COD产生浓度为350mg/L，氨氮产生浓度为 35mg/L，则COD和氨氮产生量分别为0.61t/a和0.06t/a。施工人员产生的生活污水收集后由当地环卫部门清运。同时施工单位应加强管理，强化工人环保意识，禁止施工期生活污水乱倒乱排。 （2）管道试压废水 管道试压产生少量废水，试压废水成分简单，主要污染物为悬浮物，经沉淀后用于施工场地冲洗、施工区洒水。施工单位应加强施工期水务管理，减少水的消耗，杜绝施工期产生的污水无组织排放。 5、固体废物环境影响 施工期固废主要为废弃土石方和生活垃圾。 （1）生活垃圾 工程管线分段施工，施工人员约120人，每人每天生活垃圾量 0.5kg，则项目施工期间施工人员产生的生活垃圾0.06t/d，生活垃圾收集后，由当地环卫部门清运。 （2）施工废料 施工废料主要包括焊接作业中产生废焊条、防腐作业中产生的废防腐材料等。根据类比调查，施工废料的产生量按0.2t/km估算，本项目施工过程中产生的施工废料量约为 0.9t。施工废料可回收利用，外售给物资回收部门。 （3）施工废弃土方 本项目管道开挖弃土方全部用于施工沿线附近沟洼地填埋、土地平整。因此，本项目不产生外运弃方，不需要设弃渣场。 （4）土石方平衡 在水土保持角度，为保护项目占地中土壤养分丰富的表层熟土层，同时作为项目绿化时用土，需要将必要的熟土层进行表土剥离。根据有关要求，表土剥离时剥离厚度为 0.2-0.3m，项目建设完毕时作为绿化用土回填。 6、选址选线环境影响 本项目的建设不存在用地、用水、用材等方面的制约因素；本项目不涉及生态保护红线，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区；本项目周围存在敏感目标，但采取相应措施，施工期对敏感目标影响较小；本项目满足环境管理要求，对外环境影响较小，因此本项目选址基本合理。 本项目符合国家产业政策，符合山东省相关审批原则的要求。在严格落实报告表提出的大气、噪声、生态保护措施及其他各项环保措施前提下，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

- 各级环境保护行政主管部门的审批意见： 一、该项目为新建项目，位于肥城市石横镇，起点位于国家能源集团山东石横热电有限公司，终点位于泰安、平阴分界处，项目总投资21168万元，其中环保投资250万元。建设管径2xDN1400供热管线，总长度约4.5千米，采用架空方式跨越红石河及1030干渠。根据环境影响评价结论，在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施后，该项目产生的不利环境影响可以得到减缓和控制。从环境保护角度分析，原则同意环境影响报告表提出的环境影响评价结论和拟采取的环境保护措施。 二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作 （一）落实大气污染防治措施。采取在施工工地、临时堆场周围设置连续封闭围挡，对施工场地、临时堆场设置符合要求的密目防尘网或防尘布，物料、渣土运输车辆密闭蓬盖，施工工地车行道路应当采取硬化措施，定期洒水清扫抑尘和车辆冲洗，做好扬尘污染防治工作。 （二）落实水污染防治措施。管道试压废水经沉淀处理后，回用于施工场地冲洗、施工区酒水等，不得外排。生活污水委托环卫部门定期清运。 （三）落实噪声污染防治措施。选用低噪声施工机械和工艺，合理布置施工场地，严格控制施工噪声。合理安排施工作业时间，临近敏感目标一侧设置临时声屏障等减轻施工噪声影响，施工期噪声满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。 （四）按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、分类处置和综合利用措施。 （五）落实生态保护措施。加强管线施工管理，不得擅自扩大临时施工场地严禁向河道倾倒固废垃圾、生活污水，施工便道尽量利用现有道路，减少临时占地面积等，严格落实各项土地资源、植物资源、动物资源、水库、永久基本农田等保护措施。不在永久基本农田设置临时堆土场，施工时采用耕地耕作层土壤剥离再利用等工程技术措施，减少对耕作层的破坏;禁止在施工作业带场地四处乱挖;地面基本保持平整;根据施工作业带所处地形和挖深，采取相应措施减小水土流失;严格落实临时用地恢复责任，临时用地到期后一年内时进行复垦恢复原种植条件，落实土地复垦验收要求。按照报告表提出的生态环境保护和防治水土流失措施，做好生态保护和水土保持工作。 （六）严格落实报告表提出的环境风险防范措施，设置泄漏检测光纤设施监测供热管网的安全,落实各项生态环境安全防范工作责任，有效防范和应对环境风险。 （七）严格按照法律法规要求履行有关永久基本农田穿越手续，申请临时用地并编制土地复垦方案进行备案，依法办理规划、水影响评价、考古调查等有关手续，并按照法定程序经批准后实施。 项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定和程序进行竣工环境保护验收。 四、建设项目的环境影响报告表经批准后，若该建设项目的性质、规模、地点或者防治污染的措施等发生重大变动，应重新报批该项目环境影响报告表。

表 6 环境保护措施执行情况

| 阶段 | 环境影响报告表及审批文件中 要求的环境保护措施 | 环境保护措施实际建设情况 | 落实 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 工程 - 内容 | 该项目为新建项目，位于肥城市石横镇，起点位于国家能源集团山东石横热电有限公司，终点位于泰安、平阴分界处，项目总投资21168万元，其中环保投资250万元。建设管径2×DN1400供热管线，总长度约4.5千米，采用架空方式跨越红石河及1030干渠。根据环境影响评价结论，在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施后，该项目产生的不利环境影响可以得到减缓和控制。从环境保护角度分析，原则同意环境影响报告表提出的环境影响评价结论和拟采取的环境保护措施。 | “石热入济长距离输送供热工程（泰安段）”位于肥城市石横镇，作为解决济南西部供热需求的重点工程，目的是计划将“石横电厂余热”引入济南城区。因地制宜的统筹济南周边可利用的电厂余热资源，发展长输管网集中供热，将大幅度提高城市清洁取暖率，满足民生清洁供暖的需要。 本项目实际投资21168万元，其中环保投资250万元，占总投资的1.2%，起点位于石横电厂厂区西南侧建设首站，主要建设内容为沿厂区内西侧围墙向北敷设，敷设至厂区西北角后出厂区。自石横电厂出线后沿电厂西侧乡村道路接至红石河，架空管过红石河，穿越石横发电厂社区，向北沿赵庄水库东侧、北侧道路敷设，后沿西北方向斜穿农田敷设至平石路；自平石路向北方向沿农田直埋敷设至平阴界。管径2×DN1400，总长度约4.5公里（含厂区内1.3公里）。 本项目于2023年07月开工建设，2023年09月30日竣工，10月06日进行试压调试。 | 已按 批复 要求 落实 |
| - 施工期废气 - 管理 | 落实大气污染防治措施。采取在施工工地、临时堆场周围设置连续封闭围挡，对施工场地、临时堆场设置符合要求的密目防尘网或防尘布，物料、渣土运输车辆密闭蓬盖，施工工地车行道路应当采取硬化措施，定期洒水清扫抑尘和车辆冲洗，做好扬尘污染防治工作。 | - 本项目目前已全部建设完成。 本项目施工期废气主要是扬尘（TSP）和燃油废气，主要污染因子为CO、NOx和THC等，扬尘主要来源于土方挖掘填埋作业、物料运输车辆作业等，燃油废气主要来源于运输车辆及工程动力设备运转产生。按照要求，本项目在施工过程中配备并规范使用移动焊烟净化器，并通过设置洗车平台、采取洒水降尘、车辆篷布遮盖、加水防护等措施；管理方面，通过加强施工计划、管理等手段等减轻对周围环境的影响。 - 经调查了解，本项目在施工期间严格落实了省、市等相关法规、标准等要求，在施工期间，未因扬尘污染环境问题受到举报或投诉，未因此产生遗留的生态环境问题。 | 已按 批复 要求 落实 |
| - 施工期废水 - 管理 | 落实水污染防治措施。管道试压废水经沉淀处理后，回用于施工场地冲洗、施工区酒水等，不得外排。生活污水委托环卫部门定期清运。 | 本项目目前已全部建设完成。 本项目施工期废水主要为生活污水及少量施工废水，主要污染因子为COD、SS、氨氮。主要来源于施工人员办公和运输车辆清洗及雨水冲刷场地产生，生活污水采取移动式生态厕所收集后直接外运。施工期会产生少量试压废水，该水为处理后的软化水，试压结束后排入市政管网。 经调查了解，在施工期间，本项目未因废水污染环境问题受到举报或投诉，未因此产生遗留的生态环境问题。 | 已按 批复 要求 落实 |
| - 施工期噪声 - 管理 | 落实噪声污染防治措施。选用低噪声施工机械和工艺，合理布置施工场地，严格控制施工噪声。合理安排施工作业时间，临近敏感目标一侧设置临时声屏障等减轻施工噪声影响，施工期噪声满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。 | 本项目目前已全部建设完成。 在施工过程中采取了必要的隔声降噪措施，并通过低噪声设备的选取以及合理安排施工时间来降低对周围环境的影响。经调查了解，在施工期间，本项目未因噪声污染环境问题受到举报或投诉，未因此产生遗留的生态环境问题。 | 已按 批复 要求 落实 |
| - 施工期固废 - 管理 | 按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、分类处置和综合利用措施。 | - 本项目目前已全部建设完成。 施工期间，建筑垃圾全部外售废旧物资回收部门进行综合利用，生活垃圾均委托环卫部门进行清运处理，经调查了解，本项目未因固废污染环境问题受到举报或投诉，未因此产生遗留的生态环境问题。 | 已按批复要求落实 |
| - 施工期生态 - 管理 | 落实生态保护措施。加强管线施工管理，不得擅自扩大临时施工场地严禁向河道倾倒固废垃圾、生活污水，施工便道尽量利用现有道路，减少临时占地面积等，严格落实各项土地资源、植物资源、动物资源、水库、永久基本农田等保护措施。不在永久基本农田设置临时堆土场，施工时采用耕地耕作层土壤剥离再利用等工程技术措施，减少对耕作层的破坏；禁止在施工作业带场地四处乱挖；地面基本保持平整；根据施工作业带所处地形和挖深，采取相应措施减小水土流失；严格落实临时用地恢复责任，临时用地到期后一年内时进行复垦恢复原种植条件，落实土地复垦验收要求。按照报告表提出的生态环境保护和防治水土流失措施，做好生态保护和水土保持工作。 | 本项目目前已全部建设完成。 项目施工期间，严格按照道路刨掘、施工许可手续进行建设，并采取了剥离表土定点堆放、遮盖、拦挡等相应临时保护措施，施工完毕后及时对林地农田等进行了植被及种植恢复。 经调查了解，在施工期间，本项目未因扬尘或废水外排等环境污染问题受到举报或投诉，未因此产生遗留的生态环境问题。 | 已按批复 要求落实 |
| - 施工期风险 - 管理 | 严格落实报告表提出的环境风险防范措施，设置泄漏检测光纤设施监测供热管网的安全,落实各项生态环境安全防范工作责任,有效防范和应对环境风险。 | 本项目施工期采用的施工方法和施工设备均比较成熟可靠合理，不存在较大的环境风险源，对环境影响较小。日常管理中，济南热力集团有限公司制定了《环境保护管理制度》，对建设项目及施工过程环境保护管理均做了明确要求。经调查了解，本项目设置了泄漏检测光纤设施，能够及时通过传感器观测温度及振动情况。 | - 已按批复要求落实 |
| - 其他 - 要求 | 严格按照法律法规要求履行有关永久基本农田穿越手续，申请临时用地并编制土地复垦方案进行备案，依法办理规划、水影响评价、考古调查等有关手续，并按照法定程序经批准后实施。 | - 本项目在建设前，已依法向肥城市水利局、肥城市文化和旅游局、肥城市自然资源和规划局、肥城市行政审批局、石横镇人民政府等部门依法办理了规划、水保、考古等审批手续。 - 在施工过程中，本项目严格按照管理要求对沿线各类地下管线和地面设施采取了切实可行的保护措施，未因此产生遗留的生态环境问题。 | - 已按批复要求落实 |

表 7 环境影响调查

| 施 工 期 | 生态 影响 | 本项目施工期临时占用管道沿线林地、草地及部分道路用地，对生态影响主要表现在土地利用方式、生物、水土流失、景观生态等方面。机械化施工会对场地土壤或地表植被造成影响，从而造成占地区域内水土保持功能降低或丧失，由于植被的破坏，对占地区景观环境影响也较大。此外，也对动物的活动区域、觅食范围等造成了阻隔影响，生物多样性也随之降低，导致占地区域的生态平衡遭到破坏。由于本项目为供热管线建设，施工过程中造成的影响是暂时的，在土方回填压实后，因施工破坏而影响水土流失的各种因素在各项水土保持措施后逐渐消失，并且随着时间的推移，各项措施的水土保持功能得到发挥，生态环境得到恢复和改善，水土流失量逐渐减少，直至达到新的稳定状态。 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染 影响 | 1、废气 本项目施工期废气主要是扬尘（TSP）和燃油废气，主要污染因子为CO、NOx和THC等，扬尘主要来源于土方挖掘填埋作业、物料运输车辆作业等，燃油废气主要来源于运输车辆及工程动力设备运转产生。按照要求，本项目在施工过程中配备并规范使用移动焊烟净化器，并通过设置洗车平台、采取洒水降尘、车辆篷布遮盖、加水防护等措施；管理方面，通过加强施工计划、管理等手段等减轻对周围环境的影响。 2、废水 本项目施工期废水主要为生活污水及少量施工废水，主要污染因子为COD、SS、氨氮。主要来源于施工人员办公和运输车辆清洗及雨水冲刷场地产生，生活污水采取移动式生态厕所收集后直接外运。此外，施工期会产生少量试压废水，该水为处理后的软化水，试压结束后排污市政污水管网。 3、噪声 本项目施工噪声主要为运输土石方及其它建筑材料的载重汽车行驶所产生的噪声，主要来源于施工作业机械，如挖掘机、定向牵引钻机、汽车吊和电焊机等设备运转，通过调整施工时间、设置移动式隔声屏障等措施减轻对周围环境的影响。 4、固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要是废弃土石方、施工废料和生活垃圾。主要来源于施工人员办公及施工过程产生的废弃建材、沥青废渣、包装材料、废抑尘网、沉淀泥浆等，经统一收集后外售废旧物资回收部门进行综合利用，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 |
|  | 社会 影响 | - 本项目目前已全部建设完成。 - 经调查，本项目施工期间未因污染环境问题受到举报或投诉，未因此产生遗留的生态环境问题。本项目在建设前，已依法向肥城市水利局、肥城市文化和旅游局、肥城市自然资源和规划局、肥城市行政审批局、石横镇人民政府等部门依法办理了规划、水保、考古等审批手续。 |
| 运 营 期 | 生态 影响 | 经现场勘察，本项目原施工区域已按照环评要求进行了土地回填平整、植被复垦等，现场已无施工建材及垃圾废弃物遗留。 |
|  | 污染 影响 | 本项目主要内容为管线建设，属于市政公用工程，营运期间管道传输介质为热水，营运期间无废气、废水、噪声、固废等污染物产生，不会对地下水及土壤造成污染。 |
|  | 社会 影响 | 根据现场调查，本项目未因环境问题受到举报或投诉造成不良社会影响。 |
| 本项目施工期间防风抑尘网防尘布. 本项目施工期间封闭围挡. 本项目施工期间使用移动焊烟净化器及洗车平台. 本项目施工期间雾炮喷淋抑尘. 本项目施工期间临时截排水措施. 本项目施工完毕后复垦情况. 本项目热力管线架空管穿1030干渠; 本项目架空管穿红石河. 本项目泄露检测光纤设施. 本项目设置的泄露检测光纤设施. 图7-1 本项目施工工程中环保措施执行情况 |

表 8  环境管理状况及监测计划

- 监测点位、因子和频率（根据项目特征，选址水、气、声、固废、振动、生态等） 本项目主要建设内容为热水管线铺设是市政供公用工程，根据建设内容及环评文件和批复要求，本项目属于非污染生态影响型项目，在运营期，本身不产生废水、废气、噪声、固体废物等污染物，本次验收主要对项目周边生态恢复情况进行调查。 因此，本次验收不对本项目进行环境监测。

表 9 环境管理状况及监测计划

- 环境管理机构设置（分施工期和运行期） 施工期： 本项目施工期由监理单位（建成工程管理集团有限公司）对工程施工进行现场监理，并委托专人对项目施工期环保措施执行情况进行监理，督促各项措施的落实。 营运期： 项目营运期的环境管理由济南热力集团有限公司负责，公司生产管理部是境保护工作的归口管理部门，配备了专职人员负责日常环保工作的管理和监督，加强对周边环境的生态环境管理，公司制定了切实有效的环境保护管理制度，全力推进环保工作的落实。

- 环境监测能力建设情况： 本项目建成投用后，在运营期无废水、废气、固废等污染物产生，对环境基本无影响，环境影响报告表中未对营运期提出监测计划。

- 环境影响报告表中提出的监测计划及其落实情况： 本项目建成投用后，在运营期无废水、废气、固废、噪声等污染物产生，对环境基本无影响，环境影响报告表中未对营运期提出监测计划。

- 环境管理状况分析与建议： 本项目在营运期对周围环境基本无影响，不产生废水、废气、固废、噪声等污染物。环境管理措施主要针对施工期进行制定。经过调查，本项目在施工期环境管理状况良好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复提出的环保措施，未因环境问题受到举报或投诉造成不良社会影响。

表 10 调查结论与建议

- 调查结论与建议： 通过对《济南热力集团有限公司石热入济长距离输送供热工程（泰安段）》项目环境状况调查、有关项目设计的分析，对项目环保执行情况、环境保护措施的重点调查以及对项目区域的水环境、气环境、生态环境、声环境的监测、调查分析，从环境保护角度对该工程提出以下调查结论和建议： （一）项目概况 济南热力集团有限公司是济南市属国有独资大型能源企业，隶属于济南能源集团有限公司，是集热力生产、供应与服务，能源技术开发、咨询与应用，能源设施建设与维修于一体的综合性大型企业，主要承担济南市区域内的供热保障任务。集团公司注册资本6亿元，资产总额228.45亿元，现有职工2629人，供热开户面积2.56亿平方米。集团公司下辖16个子公司，换热站3056座，调峰热源厂一座，供热管网7673.408公里，工业用户10家。 为解决济南西部城区居民冬季清洁取暖的问题，同时降低城市总体煤炭能源消耗，济南热力集团有限公司按照济南市委、市政府域外余热引入工作部署，规划建设了“石热入济长距离输送供热工程（泰安段）”，作为外热入济通道的重要组成部分，充分利用济南域外余热资源，向济南中西部城区供暖，可为济南西部城区及长清区输送约25600m3/h热水流量，可解决7000万m2的供热需求，有效弥补供热缺口。此外，通过多项技术提温升质后集中供热，替代城区燃煤锅炉取暖，减少城市煤炭消耗和降低大气环境污染；同时避免城市建设大量分散燃气壁挂炉等取暖，造成冬季气源紧张和氮氧化物排放浓度较高等二次污染，对济南市节能减排和大气环境质量改善起到良好促进作用。 “石热入济长距离输送供热工程（泰安段）”（以下简称“本项目”）作为解决济南西部供热需求的重点工程，目的是计划将“石横电厂余热”引入济南城区。因地制宜的统筹济南周边可利用的电厂余热资源，发展长输管网集中供热， 将大幅度提高城市清洁取暖率，满足民生清洁供暖的需要。 2023年04月，济南热力集团有限公司委托山东优纳特环境科技有限公司编制了《济南热力集团有限公司石热入济长距离输送供热工程（泰安段）环境影响评价报告表》并报送至泰安市生态环境局，2023年07月19日，泰安市生态环境局对本项目做出批复（泰肥环境审报告表〔2023〕31号，详见附件2）。 本项目于2023年07月开工建设，2023年09月30日竣工，10月06日进行试压调试，本项目位于肥城市石横镇，起点位于石横电厂厂区西南侧拟建首站，沿厂区内西侧围墙向北敷设，敷设至厂区西北角后出厂区。自石横电厂出线后沿电厂西侧乡村道路接至红石河，架空管过红石河，穿越石横发电厂社区，向北沿赵庄水库东侧、北侧道路敷设，后沿西北方向斜穿农田敷设至平石路；自平石路向北方向沿农田直埋敷设至平阴界。管径2×DN1400，总长度约4.5公里（含厂区内1.3公里）。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的规定和要求，2024年11月，济南热力集团有限公司委托山东蓝昕环保测试分析有限公司承担本项目竣工环境保护验收调查报告的编制工作。接收委托后，编制单位组织技术人员对工程设计、环评文件及批复等资料进行了认真研读，并于2024年11月19日-11月21日赴现场进行了实地踏勘，在调查了解项目周边自然环境状况，项目运行及生态影响及恢复措施的基础上，按照环境保护法律、法规和有关规范规定，编制完成了《济南热力有限公司石热入济长距离输送供热工程（泰安段）竣工环境保护验收调查表》。 本次验收范围为石热入济长距离输送供热工程（泰安段）全部建设内容。 （二）项目变更情况 经现场勘察，本项目实际建设内容与环评及批复内容一致。不存在《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）中所列内容。 （三）环境保护措施落实情况调查 本项目于2023年07月开工建设，2023年09月30日竣工，10月06日进行试压调试，在建设前期在环境影响报告表和设计方案均提出了较为全面、详细的环境保护措施，本项目目前已建设完成，经过调查了解，施工期间本项目严格按照相关环保要求对污染防治和生态保护措施进行了落实，针对废水、扬尘、固废、噪声的治理措施到位，未因环境问题收到举报或投诉，未产生遗留生态环境问题。 （四）环境影响调查分析结论 1、废气 本项目施工期废气主要是扬尘（TSP）和燃油废气，主要污染因子为CO、NOx和THC等，扬尘主要来源于土方挖掘填埋作业、物料运输车辆作业等，燃油废气主要来源于运输车辆及工程动力设备运转产生。按照要求，本项目在施工过程中配备并规范使用移动焊烟净化器，并通过设置洗车平台、采取洒水降尘、车辆篷布遮盖、加水防护等措施；管理方面，通过加强施工计划、管理等手段等减轻对周围环境的影响。 2、废水 本项目施工期废水主要为生活污水及少量施工废水，主要污染因子为COD、SS、氨氮。主要来源于施工人员办公和运输车辆清洗及雨水冲刷场地产生，生活污水采取移动式生态厕所收集后直接外运。此外，施工期会产生少量试压废水，该水为处理后的软化水，试压结束后排入市政管网。 3、噪声 本项目施工噪声主要为运输土石方及其它建筑材料的载重汽车行驶所产生的噪声，主要来源于施工作业机械，如挖掘机、定向牵引钻机、汽车吊和电焊机等设备运转，通过调整施工时间、设置移动式隔声屏障等措施减轻对周围环境的影响。 4、固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要是废弃土石方、施工废料和生活垃圾。主要来源于施工人员办公及施工过程产生的废弃建材、沥青废渣、包装材料、废抑尘网、沉淀泥浆等，经统一收集后外售废旧物资回收部门进行综合利用，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 5、生态影响 本项目施工期临时占用管道沿线林地、草地及部分道路用地，对生态影响主要表现在土地利用方式、生物、水土流失、景观生态等方面。机械化施工会对场地土壤或地表植被造成影响，从而造成占地区域内水土保持功能降低或丧失，由于植被的破坏，对占地区景观环境影响也较大。此外，也对动物的活动区域、觅食范围等造成了阻隔影响，生物多样性也随之降低，导致占地区域的生态平衡遭到破坏。由于本项目为供热管线建设，施工过程中造成的影响是暂时的，在土方回填压实后，因施工破坏而影响水土流失的各种因素在各项水土保持措施后逐渐消失，并且随着时间的推移，各项措施的水土保持功能得到发挥，生态环境得到恢复和改善，水土流失量逐渐减少，直至达到新的稳定状态。 （五）营运期环境影响分析 本项目主要建设内容为热水管线铺设是市政供公用工程，根据建设内容及环评文件和批复要求，本项目属于非污染生态影响型项目，在运营期，本身不产生废水、废气、噪声、固体废物等污染物，本次验收主要对项目周边生态恢复情况进行调查。 （六）验收调查结论 济南热力有限公司济南热力集团有限公司石热入济长距离输送供热工程（泰安段）项目属于市政公共工程，在实际建设中，建设内容与环境影响评价报告表及批复文件基本一致，环保手续齐全，调查表明，本项目在施工过程中针对废水、废气、固废、噪声采取了相应的污染防治措施，并对各项水土保持措施进行了落实，各项环保措施基本落实了环评及批复文件中的要求，公司建立了相应的环保管理制度，设有专职人员负责生态环境保护工作的推进和落实。本项目在建设运行对周围生态环境影响较小，符合建设项目竣工环境保护验收条件。 （七）建议： 1、加强档案管理，相关技术资料与环保档案等实行集中存放或成册存放。 2、项目运行期内，做好管道的维护检修工作。

附 件 附件1：委托书 附件2：环评批复 附件3：肥城市行政审批服务局对本项目核准的批复 附件4：肥城市自然资源和规划局对本项目管线路径规划选址说明 附件5：石横镇人民政府对本项目选址方案征询意见的复函 附件6：肥城市水利局对本项选址方案征询意见的复函 附件7：肥城市文化和旅游局对本项目文物情况的说明 附件8：本项目施工期间无环境违法行为证明 附件9：环保管理制度 附件10：“三同时”登记表

附件1：

附件2：

附件3：

附件4：

附件5：

附件6：

附件7：

附件8：

附件9：

济南热力集团有限公司

环境保护管理制度

第一章 总  则

第一条  为保护环境，确保污染物达标排放，创造清洁、适宜的生产环境，实现资源高效利用、能源高效转化，制定本制度。

第二条  环境保护工作坚持的原则：

（一）坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则。

（二）坚持推行清洁生产、实行生产全过程污染控制的原则。

（三）实行污染物达标排放和污染物总量控制的原则。

（四）新建、改扩建项目，坚持“三同时”原则。

第三条  环境保护工作目标：

（一）杜绝各类重大环境污染事故的发生。

（二）杜绝各种污染物超标排放情况发生。

（三）保证环保设施连续、稳定运行。

（四）保证污染治理设施治理效率。

第四条  本制度适用于集团公司所属子公司环境保护相关管理工作，参股子公司参照执行。本制度管理范围包含但不限于新建、改扩建项目中环保设施自设计、采购、施工、验收、运行的全过程管理，以及所有生产、经营工程建设环节的环保管理工作。

第二章  职责划分

第五条  生产管理部职责：

(1）生产管理部是集团公司环境保护工作的归口管理部门，负责与环保管理有关的工作，包括：计划编制、审核、监督、检查、考核等。

(2)生产管理部负责牵头组织集团公司所属子公司环境因素识别，负责审核环境因素清单的汇总和更新并对环境因素的控制措施进行评价并监督，确保不出现任何环保违法违规行为。

（3）生产管理部负责国家省市环保法律法规在集团公司的贯彻落实；对环保指标变化的要向集团公司写出书面报告，并向各子公司及相关部门下达书面通知，保留过程记录。

（4）生产管理部负责集团公司环保工作的监督管理以及与环保有关的工作，包括：环评报告书的审核；环保项目的设计、招投标文件中技术文件的审核；合同审核、实施以及环保设备运行监督检查。

（5）生产管理部负责审核子公司上报的环保设备技改维修及必要设备新增计划、环保运行委外合同、技术规范书，参与招标、议标、技术方案论证会，并对委外单位进行工作检查。

（6）生产管理部负责对子公司进行定期与不定期环保检查，填写现场检查记录表，对存在环保隐患的填写环保隐患整改通知单（见附件）。

（7）生产管理部负责环保设施生产运行情况及经济分析，并定期召开环保工作专题会议，对于出现环保问题的，须针对相应问题立即召开专题会议进行分析，监督落实会议要求，并对相关责任部门做出扣罚。

（8）生产管理部负责对国内外出现的环保新技术、新产品进行调研，并在可行的情况下在集团内部进行推广应用。

第六条  基建管理部负责施工现场的环境保护监督管理工作；发生环境安全事故时，安全管理部负责联合有关职能部室，按照“四不放过”原则跟踪处理。

第七条  基建管理部负责建设项目现场的文明施工管理工作，并按照相关规定开展定期、不定期检查，保证建设项目全过程符合施工现场文明施工标准。

第八条  发展规划部负责新建、改扩建建设项目环境影响评价编制、报批工作。生产管理部配合发展规划部提供相关环评资料，负责提出环评报告书修改意见，负责项目落地后环评报告书的落实。

第九条  总工办负责新建、技改类环保项目的方案及技术条款的制定，负责委托设计及项目申请报告的编制。生产管理部参与新建、技改类环保项目的审核。

第十条  财务部负责缴纳排污税，各子公司提交相关数据经生产部审核后，配合财务部进行缴纳。

第十一条 总工办、发展规划部、供应部，应在相关环保方案、环评手续、招标文件等完成后两个工作日内，向生产管理部书面交付相关文件。

第十二条  集团公司其他部门（政工部等部门）应按照集团公司内部规定，配合相关环保工作。

第十三条 各子公司负责环保工作的具体实施，负责人为本单位环保工作的直接责任人，负责本部门环保法律法规、制度的具体执行，负责建立完善环保管理体系，设置专人负责环保工作。

第三章  建设项目及施工过程环境保护管理

第十四条  新建、改扩建项目，必须严格按照环评批复要求进行设计、施工、验收，投入生产后必须执行污染物排放的国家标准和地方标准，在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。

第十五条 新建、改扩建项目，必须严格按照建设项目环境影响评价信息公开机制方案执行。建立环评信息公开机制，全面推进环评信息全过程公开.发展规划部负责公开环境影响报告书编制信息，公开环境影响报告书（表）全本。各子公司负责公开建设项目开工前的信息，公开建设项目施工过程中的信息，公开建设项目建成后的信息。

第十六条  新建、改扩建建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目的主体工程完工后，需要进行试生产的，必须报经生产管理部同意，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入试运行。

第十七条 各子公司施工时须严格按照《济南市建设工地文明施工与扬尘治理检查标准》、《济南市2021年大气污染防治实施方案》、《关于进一步严格建设工程扬尘污染防治措施的意见》等法律法规、上级文件中的治理标准，严格落实施工现场“八达标两承诺一公示”要求，按照要求配备并规范使用施工焊烟收集器。开工前必须做到环保问题治理方案到位、在线监测及视频监控到位，签订“使用合格油品承诺书”与“严格控制扬尘承诺书”，并在施工现场明显位置设置扬尘污染防治公示牌，公开参建各方施工环保负责人姓名、举报电话等内容。

第十八条  加强对施工工地的噪声管理，视情况采取错时施工、加装噪声隔离墙等措施，严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准,GB12523-2011》中的要求控制场界环境噪声排放。需要夜间施工的，应提前办理夜间施工许可证。

第十九条  各子公司负责人为本公司设备探伤管理的直接责任人，负责本部门设备、管网等探伤法律法规、制度条例的执行。探伤检测机构需具备相应资质，具备辐射安全许可证，各子公司作为工程主管部门，在进行设备、管网探伤工作前，应检查施工单位是否与具备辐射安全许可证的探伤检测单位签订合同；每次探伤作业前，需由探伤检测单位向属地环保局进行报备，办理工作票；探伤作业前应做好开工前的培训，射线检测人员检测前应接受作业文件交底，并在记录中签字；规划好探伤时间，避开人员密集的时刻工作，划出安全防护区域，设置明显的安全警示标志，必要时设专人警戒，做好屏蔽防护，避免造成公众人员的误照事件，确保现场施工人员及周围公众人员的安全。

第二十条  将施工废水和生活污水的排放处理纳入施工方案，经生产管理部审批后方可开工。施工项目开工前，要根据工程特点、施工方案制定施工废水污染防治措施，并配备专职人员，负责施工建设中废水污染防治的日常检查工作。

第二十一条 对施工现场的固体废物应设置固定的存放区域，分类、定点存放并配备专人管理，及时清运、处置，不得乱堆乱放、随意扬弃，防止污染环境。

第二十二条  依据济南市政府《关于划定非道路移动机械高排放禁用区和低排放控制区的通告，济政发[2019]17号》中关于“高排放禁用区”与“低排放控制区”的相关要求，施工现场所使用的非道路移动机械应满足所属限制区域要求，且具有辖区生态环境部门编制的环保号码，严禁不符合通告标准的非道路移动机械进场施工。

第四章  生产现场环境保护管理

第二十三条 各子公司在组织生产过程中，应最大限度地节约和综合利用资源和能源，减少污染物排放，降低污染物排放影响，做好技术革新和综合利用。

第二十四条 各子公司必须严格按照国家相关法律法规进行日常管理，严禁出现偷排、私自停运环保设施等违法违规行为。

第二十五条　集团公司所有运行锅炉烟尘、二氧化硫、氮氧化物、废水、噪声等污染物排放必须符合国家及地方污染物排放标准规定的限值要求，造成超标排放的由子公司承担相应责任。

第二十六条 各子公司及相关部门对各自所辖范围的环境因素进行识别、上报并负责对辖区内环境因素的控制措施进行落实，制定环境因素清单后交由生产管理部审核。

第二十七条 各子公司应根据属地环保部门要求对重污染天气应急实施方案进行备案，厂内明显位置安装公示牌，公示牌内容齐全，公示牌响应措施与重污染天气应急减排清单一致，现场应急响应措施与重污染天气应急减排清单一致。环保设备开停机记录；比对生产记录和生产线或设备开停机记录，核实环保设备运行时间与生产设备运行时间一致。

第二十八条 各子公司根据排污许可管理办法及时办理排污设施的排污许可证。并根据排污许可证要求开展自行监测工作，上传自行监测信息及监测信息台账更新工作。生产运行期间时刻注意环境自动监测监控系统网站信息，及时回复工单，上报停产信息。

第二十九条 各子公司建立环保档案。采取“一企一档”管理制度，列好分目录、汇总总目录，确保档案实体与电子数据的一致性和统一性，实现了“可看，好找，能查”的目标。

第三十条  各子公司需做好辖区内无组织排放管控，记录好废气收集系统、除尘设施及其他无组织排放控制措施的主要运行信息，如运行时间、废气处理量，洒水作业周期。

第三十一条  各子公司须将粒装、块状等易散发粉尘的物料储存于密闭料仓中，临时露天存放的必须用防尘布、防尘网覆盖严密，运输散装物料时应使用密闭车厢或采用防尘布、防尘网等治理措施，不得有物料遗撒，减少扬尘污染的产生。厂区道路或站点道路须硬化并定期清扫、洒水保持清洁。

第三十二条 生产厂区及施工工地应配备车辆清洗装置，车辆在驶离厂区或施工站点前应清洗车轮、清洁车身，并做好记录。厂区内有非道路移动机械的，按济南市《非道路移动机械排气污染防治条例》进行管理。

第三十三条  各子公司需做好运行期间的环保数据实时监控，数据异常时应立即采取应急措施，并按规定向生产管理部报告，详细做好过程记录以及情况分析。

第三十四条  各子公司在运行期间的每次启、停锅炉操作及监测网站上出现无效数据时，需立即向环保局报告，并详细做好过程记录。

第三十五条  各子公司应建立健全环保设施的维护保养、检修、操作运行规程，加强运行人员管理，加强设备巡检，做好环保设施运行记录及设备巡检记录，保障环保设备连续稳定运行。

第三十六条  各子公司应制定环境污染事故应急预案，每年根据环保设施变更进行修订，并组织人员进行演练，演练时做好过程记录并存档，制定及修订后都应立即向生产管理部报备。

第三十七条　各子公司应加强危险废弃物管理，必须按照《济南热力集团有限公司危险废弃物管理制度》执行，不得遗弃、转运、倒卖。

第三十八条  各子公司因工艺要求使用噪音大、振动大的设备和产生粉尘的设施时，应根据具体情况因地制宜，采用消音、隔音、吸音和防尘等措施，确保排放噪声及粉尘控制在规定限值以内，厂界符合要求。

第三十九条  各子公司应对环保设施进行定期和不定期的检查，及时消除设备缺陷和隐患。环境保护设施运行出现故障时，要立即组织维修或更换，并在十五分钟内上报生产管理部。

第四十条  环保设备、设施不得随意停用，环保设备启停必须上报生产管理部（调度中心）批准，未经生产管理部批准擅自停用的，各子公司负责人承担相应责任。

第四十一条  各子公司加强环保药剂购进、使用、储存管理。根据自身情况储备环保药剂，并根据药剂的使用情况提前上报购进计划，不得因缺少环保药剂影响环保设施连续运行。运行结束后15日内，各子公司必须对剩余环保药剂做出妥善处理。

第四十二条  各子公司需做好粉煤灰、废渣、石膏等一般固体废弃物的外运管理工作，保证运输及处置过程中不能出现二次污染。一般固体废弃物处置方式不得违反有关法律、法规要求，按照环评批复进行综合利用，清运、处置单位需具备综合利用资质或具备与有资质的第三方处置单位签订的合同，最终去向向甲方备案。

第四十三条  运输煤、渣等物料的车辆经过厂区道路时，需有防止装载物散落的措施。运输完毕，最晚于次日8：30之前将路面、地磅等处散落的物料清扫干净。封闭煤仓以外堆放的煤炭、煤渣、渣土等应及时覆盖，防止产生扬尘。

第四十四条 厂区内道路平整、干净、畅通，路面无油污、尘土，道路两侧无杂草、落树枝。

第四十五条  设备材料须临时堆放的，应按指定地点分类放置，整齐、稳固码放，使用完毕后堆放现场清理干净。

第四十六条 各子公司在遇到上级环保部门检查时，需积极配合，并有熟悉环保工作的人员陪同检查，同时立即上报生产管理部或其他职能部门。

第四十七条 各子公司新建管网施工、管网改造中，需改动市政污水管网时，在项目完成后，对污水管网进行原有恢复，确保不发生污水泄露；各子公司一次网、二次网进行管网泄水及管网冲洗时，须做好管网泄水方案，上报调度中心，经同意后方可进行泄水，并做好泄水过程记录，不允许将管网水直接排入自然水体。禁止向水体排放油类、酸液、碱液类物质，禁止私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放废水。发生管网泄漏故障需紧急排水时，必须报公司调度中心。

第四十八条  接济南市重污染天气应急工作指挥部办公室通知后，各子公司应立即按照“重污染天气应急响应措施”执行，并做好各项记录。如执行不到位，负责人承担相应责任。

第五章 罚  则

第四十九条  建设项目不符合国家法律法规及环评批复要求的，扣罚责任部门1000元。

第五十条  未按照建设项目环境影响评价信息公开机制方案执行的，扣罚责任部门1000元。

第五十一条  建设项目的主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施未与主体工程同时投入试运行的，扣罚责任部门1000元。

第五十二条  施工工地及生产厂区未按要求采取围挡、有明显扬尘、物料散乱堆放、洒水记录不全或无湿法作业设施等情况，每项扣罚责任部门1000元。如造成环保处罚或媒体曝光，对集团公司产生不良影响的，处罚责任部门5000元。

第五十三条  未做好废气收集系统、除尘设施及其他无组织排放控制措施主要运行信息记录的，每次处罚责任部门200元；未采取道路硬化或洒水抑尘、防尘网覆盖的，每次扣罚责任部门500元；运输过程中未密闭运输的，扣罚责任部门500元。如造成污染事故导致环保处罚或媒体曝光，对集团公司产生不良影响的，另扣罚责任部门5000元，且责任人须承担相应法律责任。

第五十四条  设备故障或运输过程中发生物料泄露等未做好无组织治理的，视情节严重每次处罚责任部门100-1000元。如造成污染事故导致环保处罚或媒体曝光，对集团公司产生不良影响的，另扣罚责任部门5000元，且责任人须承担相应法律责任。

第五十五条  污染物超标排放，每次处罚500元（无原因在线监测污染物每小时/次），超过十五分钟未上报生产管理部的，每次处罚1000元，未及时处理监测网站工单或未及时上报自行监测信息及停产信息的，每次处罚1000元。未及时上传排污许可证网站季报、年报信息，检测数据的，每次扣罚1000元。在线监测污染物排放造成日均值超标的处罚2000元/次。如造成环保处罚或媒体曝光，对集团公司产生不良影响的，扣罚责任部门5000元。

第五十六条 未按照一企一档环保管理制度要求执行的，扣罚责任部门1000元。

第五十七条  私自偷排、停运环保设施的，每次扣罚责任部门2000元。被有关部门处罚或媒体曝光，对集团公司造成不良影响的，扣罚责任人5000元；造成污染事故的，责任人承担相应法律责任。

第五十八条  未按照集团公司危险废弃物管理制度执行的，按照危险废弃物管理制度相应条例进行处罚，造成重大污染事故的，部门负责人还需承担相应法律责任。

第五十九条  设备巡检不到位、记录不完整的，每发生一次，扣罚责任部门200元；未及时消缺、或因药剂储备不足造成环保设施停运的情况，扣罚责任部门2000元。

第六十条  重大环保设备启停、切换、故障应按要求报集团公司调度中心，未按要求报集团公司调度中心，以及私自停用环保设施的，按《调度指令执行工作制度》处罚1000元。

第六十一条  重污染天气应急响应措施不到位、记录不全的，每次处罚责任部门500元，被有关部门处罚或媒体曝光，对集团公司造成不良影响的，扣罚责任部门5000元。

第六十二条  各子公司未根据整改通知单进行整改的，扣罚责任单位500元。

第六十三条  各职能部室对各子公司运行及施工项目检查不到位造成环保处罚或媒体曝光的，扣罚1000元。

第六十四条 各子公司未与探伤检测单位签订合同，及探伤检测单位未向属地环保局进行报备的，每项扣罚责任部门1000元；探伤作业前未做开工前培训、未进行作业文件交底，未在记录中签字的，每项扣罚责任部门500元；未设置明显的安全警示标志，未设专人警戒，未设置屏蔽防护的，每项扣罚责任部门500元；因管理不到位，造成有关部门处罚或媒体曝光，对集团公司造成不良影响的，扣罚责任部门5000元，并承担上级部门的处罚金额；造成环境污染事故的，承担相应的法律责任。

第六十五条  各子公司在遇到上级环保部门检查/检测时，应及时汇报生产管理部；对于检查过程中发现和存在的问题，未及时上报生产管理部，扣罚责任部门1000元；受到上级有关部门处罚或媒体曝光，对集团公司造成不良影响的，扣罚责任部门5000元，并承担上级部门的处罚金额；造成环境污染事故的，承担相应的法律责任。

第六十六条 各子公司新建管网施工、管网改造项目完成后，未对原有污水管网及时恢复造成污水外泄的，扣罚责任部门2000元，并承担上级相关部门的处罚金额；一次网、二次网进行管网泄水及管网冲洗时，未制定管网泄水方案、未经调度中心同意进行泄水的，每项扣罚责任部门1000元；擅自排放油类、酸液、碱液类物质，以及私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放废水的，扣罚责任部门5000元，并承担上级部门的处罚金额。

第六章   附 则

第六十条  本制度由生产管理部负责解释，自下发之日起执行

附件10：“三同时”验收登记表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：济南热力集团有限公司                              填表人（签字）：                                       项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 石热入济长距离输送供热工程（泰安段） |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 146 城市（镇）管网及 管廊建设 | 建设地点 |  | 山东省肥城市石横镇 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建□改扩建技术改造 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 建设管径2×DN1400供热管线，总长度4.5千米 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 建设管径2×DN1400供热管线，总长度4.5千米 | 环评单位 |  | 山东优纳特环境科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 泰安市生态环境局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 泰肥环境审报告表〔2023〕31号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工曰期 |  |  | 2023年05月 |  |  |  |  |  |  | 竣工曰期 |  |  | 2014年09月30日 | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 济南能源工程集团有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 山东蓝昕环保测试分析有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | / | 验收监测时工况 |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 21168 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 250 | 所占比例（％ ) |  | 1.2 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 21168 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 250 | 所占比例（％ ) |  | 1.2 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 45 | 废气治理（万元） |  | 45 | 噪声治理（万元） |  | 35 | 固体废物治理（万元） |  |  | 5 | 绿化及生态（万元） |  | 50 | 其他（万元） |  | 65 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | 年平均工作时 |  | / |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 济南热力集团有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 91370100264313027J | 验收时间 |  | 2024年11月 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量⑴ |  | 本期工程实际排放浓度⑵ | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产 生量⑷ | 本期工程自身 削减量(5) |  |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程孩定排放总量(7) | 本期工程“以新带老〃 削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂孩定排放总 量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增 减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染 物 | 氨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升